大作业

本次《多传感器数据融合》大作业提供十个题目：，可以任选其一完成。

1.最基本的要求：至少完成两种传感器数据的融合。

2.数据要有可视化部分。

3. 结果要有可视化部分。

4.在学习通中提交一份纸质报告，一份演示视频，一份代码文件。可打包提交，注明班级，姓名，学号。

题目1.自动驾驶城市环境感知多传感器融合

作业参考题目：

一、基于可见光+红外热成像+激光雷达+毫米波雷达的自动驾驶环境感知多传感器融合设计

二、所用传感器（4种）

可见光摄像头 + 红外热成像 + 激光雷达LiDAR + 毫米波雷达

三、提取特征

毫米波雷达：目标距离、运动速度、径向速度、障碍物存在置信度

激光雷达：点云轮廓、障碍物长宽高尺寸、三维坐标、地形高程

可见光相机：行人/车辆外观特征、车道线、交通标识、语义分类

红外热成像：夜间行人热源、大雾/逆光下目标热源特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. nuScenes（经典自动驾驶多模态）

官网：https://www.nuscenes.org/

2. SCaRL（四传感器齐全：RGB+红外+激光+毫米波雷达）

官网：https://fhrihssva.pages.fraunhofer.de/SCaRL/

3. KITTI（自动驾驶标杆）

官网：https://www.cvlibs.net/datasets/kitti/

五、大作业任务要求

1. 任选一个公开数据集，完成四类传感器数据读取与时间/空间对齐；

2. 分别对每种传感器进行数据预处理，按要求提取对应特征；

3. 自主选择一种融合算法（加权融合、卡尔曼滤波、DS证据、贝叶斯均可）；

4. 实现特征层或决策层多传感器融合，完成行人、车辆、障碍物检测与定位；

5. 对比单一传感器与融合后的漏检率、误检率、定位精度，分析优劣；

6. 撰写完整课程设计报告，附结果效果图、数据分析、总结。

题目2 无人机农林电力巡检多传感器融合

一、作业参考题目：

基于可见光+多光谱+GPS+IMU的无人机巡检多传感器融合目标识别设计

二、所用传感器（4种）

可见光云台相机 + 多光谱相机 + GPS定位 + IMU惯性传感器

三、提取特征

可见光：杆塔外观、地表地貌、作物轮廓视觉特征

多光谱：植被NDVI指数、病虫害光谱特征、植被长势特征

GPS：经纬度坐标、飞行高度、位置信息

IMU：横滚/俯仰/偏航姿态角、角速度、运动状态

四、可用公开数据集+下载地址

1. AgricultureVision（农业无人机多光谱）

官网：https://www.agriculturevisionchallenge.org/

2. UAV Dataset（无人机遥感多模态）

官网：https://github.com/ultralytics/uavdataset

五、大作业任务要求

1. 下载无人机多模态巡检数据集，读取图像、多光谱、GPS、IMU数据；

2. 完成各传感器特征提取与数据配准；

3. 设计多传感器融合算法，实现地物分类、植被病虫害识别；

4. 对比单传感器识别效果，验证融合算法鲁棒性；

5. 完成实验仿真、结果可视化与课程报告撰写。

题目3 园区周界安防入侵多传感器融合检测

一、作业参考题目：

基于可见光+红外热成像+微波雷达的周界入侵多传感器融合预警设计

二、所用传感器（3种）

可见光摄像头 + 红外热成像相机 + 微波雷达

三、提取特征

可见光：人体外形轮廓、运动轨迹、越界行为特征

红外热成像：夜间人体热源、隐蔽目标热源强度特征

微波雷达：移动目标速度、区域闯入状态、目标距离

四、可用公开数据集+下载地址

1. FLIR Thermal Pedestrian（红外+可见光行人）

官网：https://www.flir.com/oem/developerportal/thermaldatasets/

2. 安防雷达红外多模态数据集（国内开源）

https://www.kaggle.com/search?q=infrared+radar+security

五、大作业任务要求

1. 读取可见光、红外、雷达同步数据集；

2. 分别提取视觉、热源、运动雷达特征；

3. 采用决策层/特征层融合算法实现入侵检测；

4. 降低单一传感器误报、漏报，做性能对比分析；

5. 输出检测效果图、指标表格、完整报告。

题目4 水下机器人地形探测与目标识别融合

一、作业参考题目：

基于水下相机+多波束声呐+深度传感器+IMU的水下地形多传感器融合设计

二、所用传感器（4种）

水下摄像头 + 多波束声呐 + 水压深度传感器 + 水下IMU

三、提取特征

多波束声呐：水下地形点云、礁石/障碍物轮廓、水深数据

水下相机：水下景物纹理、目标外观特征

深度传感器：水下实时深度、海拔变化特征

IMU：航向角、姿态角、运动轨迹特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. Marine Robotics Dataset（海洋机器人多模态）

官网：https://marinerobotics.org/datasets

2. Underwater Dataset（水下视觉+声呐）

https://www.kaggle.com/search?q=underwater+sonar+dataset

五、大作业任务要求

1. 加载水下声呐、图像、深度、IMU公开数据集；

2. 完成降噪、特征提取、多源数据对齐；

3. 构建多传感器融合算法，实现水下地形重构与目标识别；

4. 对比单传感器探测精度，分析融合优势；

5. 整理实验结果、绘图、撰写课程设计报告。

题目5 山林园区森林防火多传感器融合预警

一、作业参考题目：

基于可见光+红外热成像+烟雾传感器+温湿度的森林火灾多传感器融合预警设计

二、所用传感器（4种）

可见光摄像头 + 红外热成像 + 烟雾传感器 + 空气温湿度传感器

三、提取特征

可见光：火焰形态、烟雾纹理视觉特征

红外热成像：高温火源点、热源分布区域特征

烟雾传感器：烟雾浓度、可燃气体浓度特征

温湿度：环境温度、空气湿度、火灾易发环境特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. Forest Fire Dataset（火灾红外+视觉多模态）

https://www.kaggle.com/search?q=forest+fire+infrared+dataset

五、大作业任务要求

1. 读取火灾场景可见光、红外、烟雾、温湿度时序数据；

2. 分别提取各传感器火灾敏感特征；

3. 采用多传感器融合算法实现火灾分级预警；

4. 验证融合相比单一传感器的预警准确率；

5. 完成仿真分析、结果展示与报告。

题目6 室内机器人SLAM定位多传感器融合

一、作业参考题目：

基于RGBD深度相机+IMU+超声波+里程计的室内机器人定位建图融合设计

二、所用传感器（4种）

RGBD深度相机 + 超声波传感器 + IMU惯性单元 + 轮式里程计

三、提取特征

深度相机：环境深度信息、物体轮廓、室内语义特征

超声波：近距离障碍物距离、盲区障碍检测特征

IMU：加速度、角速度、姿态角特征

里程计：运动位移、行驶轨迹位置特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. TUM RGBD（机器人经典数据集）

官网：https://vision.in.tum.de/data/datasets/rgbddataset

2. EuRoC MAV（IMU+视觉融合参考数据集）

官网：https://projects.asl.ethz.ch/datasets/euroc

五、大作业任务要求

1. 使用TUM/EuRoC公开数据集，读取深度、IMU、里程数据；

2. 数据预处理、特征提取、时间空间同步；

3. 实现多传感器融合定位与简易建图；

4. 对比单传感器定位误差，分析融合效果；

5. 输出轨迹图、建图效果、完整作业报告。

题目7 智能交通目标检测多传感器融合

一、作业参考题目：

基于可见光+激光雷达+毫米波雷达的交通目标多传感器融合检测设计

二、所用传感器（3种）

可见光摄像头 + 激光雷达 + 毫米波雷达

三、提取特征

可见光：车型、行人、交通标志、车道线特征

激光雷达：3D点云轮廓、车辆尺寸、空间坐标

毫米波雷达：车辆速度、车距、障碍物距离特征

四、可用公开数据集+下载地址

KITTI、nuScenes（同案例1）

五、大作业任务要求

1. 从KITTI/nuScenes提取视觉、激光、雷达数据；

2. 分别完成特征提取与数据对齐；

3. 自选融合算法实现车辆、行人检测；

4. 做单传感器与融合结果量化对比；

5. 撰写报告，附检测效果图与误差分析。

题目8 工业设备故障诊断多传感器融合

一、作业参考题目：

基于振动+声学+红外温度的工业设备故障多传感器融合诊断设计

二、所用传感器（3种）

振动传感器 + 声学麦克风 + 红外温度传感器

三、提取特征

振动：时域波形、频域峰值、故障频率特征

声学：噪声频谱、异常异响特征

红外温度：设备表面温度、温升梯度、热点特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. 轴承故障数据集（CWRU）

官网：https://engineering.case.edu/bearingdatacenter

2. Kaggle电机振动温度数据集

https://www.kaggle.com/search?q=motor+vibration+temperature

五、大作业任务要求

1. 加载振动、声音、温度时序数据集；

2. 提取时域、频域、温度特征；

3. 融合算法实现设备故障分类与诊断；

4. 对比单传感器故障识别准确率；

5. 完成数据分析、图表绘制、课程报告。

题目9 智慧家居人体行为多传感器融合识别

一、作业参考题目：

基于可见光+人体红外PIR+毫米波雷达的家居人体行为多传感器融合设计

二、所用传感器（3种）

高清摄像头 + 人体红外PIR + 毫米波人体雷达

三、提取特征

摄像头：人体姿态、动作行为、人数统计特征

PIR：人体移动触发、有无人体存在特征

毫米波雷达：人体微动、呼吸特征、静止距离信息

四、可用公开数据集+下载地址

Kaggle Human Activity Radar Dataset

https://www.kaggle.com/search?q=human+activity+radar+dataset

五、大作业任务要求

1. 读取家居场景视觉、PIR、雷达同步数据；

2. 提取行为、感应、微动特征；

3. 多传感器融合实现人体存在与行为识别；

4. 降低误判，对比单传感器效果；

5. 整理实验结果与课程设计报告。

题目10 多光谱遥感地物分类多传感器融合

一、作业参考题目：

基于可见光+多光谱+红外遥感的地物分类多传感器融合设计

二、所用传感器（3种）

可见光遥感相机 + 多光谱传感器 + 红外遥感传感器

三、提取特征

可见光：地物轮廓、纹理、地表形态特征

多光谱：不同地物光谱曲线、植被/建筑分类特征

红外遥感：地表热辐射、水体/建筑物热源特征

四、可用公开数据集+下载地址

1. UC Merced Land Use（遥感经典）

官网：https://vision.ucmerced.edu/datasets/

2. Sentinel2 公开遥感数据集

官网：https://scihub.copernicus.eu/

五、大作业任务要求

1. 下载多光谱、红外、可见光遥感数据集；

2. 提取各波段光谱与纹理特征；

3. 融合算法实现土地利用、地物分类；

4. 对比单光谱分类精度，验证融合价值；

5. 输出分类图、混淆矩阵、完整报告。